Załącznik nr 2_część_3 do zapytania nr SGA.261.28.2025

Opis przedmiotu zamówienia – część nr 3

(Parametry techniczno – użytkowe)

Cystoskop z optykami i nasadką do uretroskopii

- Cystoskop modułowy z optyką 30° - 2 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025 | TAK |  |  |
|  | Optyka endoskopowa do dedykowanego cystoskopu – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna optyki 4 mm | TAK |  |  |
|  | Długość robocza optyki 300 mm ±5 mm | TAK |  |  |
|  | Kierunek patrzenia optyki 30⁰ | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia oraz kompatybilnego światłowodu | TAK |  |  |
|  | Znakowanie data matrix bezpośrednio na optyce | TAK |  |  |
|  | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Średnica wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm | TAK |  |  |
|  | Długość światłowodu min. 2,3 m | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką | TAK |  |  |
|  | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap | TAK |  |  |
|  | Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Wymiary kosza dostosowane do oferowanej optyki | TAK |  |  |
|  | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu | TAK |  |  |
|  | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji elementów cystoskopu – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Wymiary pojemnika dostosowane do oferowanej konfiguracji | TAK |  |  |
|  | Pojemnik wyposażony w silikonową matę na instrumenty | TAK |  |  |
|  | Adapter do cystoskopu z jednym kanałem roboczym – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Adapter z zaworem wprowadzającym oraz zamknięciem bagnetowym | TAK |  |  |
|  | Adapter wyposażony w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Płaszcz cystoskopowy – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Średnica płaszcza 21 Charr | TAK |  |  |
|  | Znakowanie Data matrix bezpośrednio na płaszczu | TAK |  |  |
|  | Płaszcz owalny, koniec dystalny pochyły | TAK |  |  |
|  | Przepust do instrumentów 1x10 Charr lub 2x6 Charr | TAK |  |  |
|  | Zawór dopływowy i odpływowy wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Długość płaszcza 231 mm ±5 mm | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie kolorystyczne cystoskopu bezpośrednio na suwaku zapięcia mocującego | TAK |  |  |
|  | Obturator – 2 szt. do płaszcza 21 Charr | TAK |  |  |
|  | Obturator do dedykowanego płaszcza cystoskopu z kołkiem barwnym | TAK |  |  |
|  | Obturator owalny, koniec dystalny zaokrąglony | TAK |  |  |
|  | Płaszcz cystoskopowy – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Średnica płaszcza 17,5 Charr | TAK |  |  |
|  | Znakowanie Data matrix bezpośrednio na płaszczu | TAK |  |  |
|  | Płaszcz owalny, koniec dystalny pochyły | TAK |  |  |
|  | Przepust do instrumentów 1x5 Charr lub 2x4 Charr | TAK |  |  |
|  | Zawór dopływowy i odpływowy wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Długość płaszcza 231 mm ±5 mm | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie kolorystyczne cystoskopu bezpośrednio na suwaku zapięcia mocującego | TAK |  |  |
|  | Obturator – 1 szt. do płaszcza 17,5 Charr | TAK |  |  |
|  | Obturator do dedykowanego płaszcza cystoskopu z kołkiem barwnym | TAK |  |  |
|  | Obturator owalny, koniec dystalny zaokrąglony | TAK |  |  |
|  | Płaszcz cystoskopowy – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Średnica płaszcza 19,5 Charr | TAK |  |  |
|  | Znakowanie Data matrix bezpośrednio na płaszczu | TAK |  |  |
|  | Płaszcz owalny, koniec dystalny pochyły | TAK |  |  |
|  | Przepust do instrumentów 1x7 Charr lub 2x5 Charr | TAK |  |  |
|  | Zawór dopływowy i odpływowy wyposażony w kurki wykonane z PEEK, mocowane zatrzaskowo, wymienialne bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Długość płaszcza 231 mm ±5 mm | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie kolorystyczne cystoskopu bezpośrednio na suwaku zapięcia mocującego | TAK |  |  |
|  | Obturator – 1 szt. do płaszcza 19,5 Charr | TAK |  |  |
|  | Obturator do dedykowanego płaszcza cystoskopu z kołkiem barwnym | TAK |  |  |
|  | Obturator owalny, koniec dystalny zaokrąglony | TAK |  |  |
|  | Elastyczne kleszczyki chwytające 7 Charr – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki nierozkładalne, średnica 7 Charr, wielorazowe | TAK |  |  |
|  | Długość użytkowa 365 mm ±5 mm | TAK |  |  |
|  | Bransze kleszczyków z drobnym uzębieniem | TAK |  |  |
|  | Elastyczne nożyczki 7 Charr – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Elastyczne nożyczki, jedna bransza ruchoma, średnica 7 Charr | TAK |  |  |
|  | Długość użytkowa 375 mm ±5 mm | TAK |  |  |
|  | Nożyczki nierozkładane, wielorazowego użytku | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne łyżeczkowe o średnicy 5 Charr – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Kleszczyki dwuelementowe złożone z rączki i wkładu | TAK |  |  |
|  | Długość robocza 340 mm ±5 mm | TAK |  |  |

- Optyka 70 ° do cystoskopu – 3 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model/typ | Podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK |  |  |
|  | Optyka endoskopowa do oferowanego cystoskopu – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna optyki 4 mm | TAK |  |  |
|  | Długość robocza optyki 302 mm ±5 mm | TAK |  |  |
|  | Kierunek patrzenia optyki 70⁰ | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kierunku patrzenia | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilnego światłowodu | TAK |  |  |
|  | Światłowód do dedykowanego endoskopu – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Średnica wiązki włókien światłowodowych 2,5 mm | TAK |  |  |
|  | Długość światłowodu min. 2,3 m | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie kolorystyczne oraz numeryczne kompatybilności światłowodu z dedykowaną optyką | TAK |  |  |
|  | Światłowód zawiera wymienny odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem typu snap | TAK |  |  |
|  | Kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Wymiary kosza dostosowane do oferowanych optyk | TAK |  |  |
|  | Kosz wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu | TAK |  |  |

- Nasadka do uretroskopii – 2 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |  |
|  | Model/typ | Podać |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 | TAK |  |  |
|  | Nasadka do cystoskopii diagnostycznej do oferowanych cystoskopów – 2szt. | TAK |  |  |
|  | Nasadka do cystoskopu z dwoma kanałami roboczymi | TAK |  |  |
|  | Nasadka z zaworem wprowadzającym oraz zamknięciem bagnetowym | TAK |  |  |
|  | Nasadka wyposażona w kurek wykonany z PEEK, mocowany zatrzaskowo, wymienialny bez użycia dodatkowych narzędzi w sterylnych warunkach pola operacyjnego | TAK |  |  |

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozostałe wymagania dla wszystkich urządzeń |  |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |
|  | Możliwość maszynowego mycia i dezynfekcji w automatach myjąco-dezynfekujących (preferowana dezynfekcja termiczna 90C/5 minut, środek myjący Neodisher Advance. Wyłącznie w przypadku wyrobów termowrażliwych maszynowe przygotowanie asortymentu z wykorzystaniem dezynfekcji chemiczno-termicznej do 60C z użyciem środka dezynfekcyjnego Neodisher Septo DN), możliwość sterylizacji wysokotemperaturowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem w temperaturze 134C/5.3 minut lub 121C/15 minut lub w przypadku wyrobów termowrażliwych możliwość sterylizacji niskotemperaturowej przy zastosowaniu plazmy w systemie Sterrad 100NX. | TAK |  |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokoumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |  |