Załącznik nr 2_część_2 do zapytania nr SGA.261.37.2025

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

System pozycjonerów do pozycji Trendelenburga – szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System pozycjonerów przeznaczony do pozycji Trendelenburga, w skład którego wchodzą: - pozycjoner do pozycji Trendelenburga wykonany z kratkowanych komórek żelowych oraz pianki wiskoelastycznej, zapewniający stabilizację pacjenta, rozkładający ciężar ciała i redukujący ucisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, produkt wielokrotnego użytku, wymiary: 850 x 550 x 110 mm (±20 mm), - para kompozytowych podpór barkowych wykonanych z włókna węglowego, przeznaczonych do stabilizacji przy przechyłach do 40°, o wymiarach 300 x 165 x 220 mm (±10 mm), wraz z parą metalowych wsporników o wymiarach 225 x 180 x 25 mm (±10 mm) oraz parą zacisków o wymiarach 75 x 40 x 65 mm (±10 mm), - pozycjoner głowy o wymiarach 260 x 230 x 160 mm (±10 mm), - mata antypoślizgowa o wymiarach 525 x 300 x 5 mm (±10 mm), - para podparć ramion o wymiarach 235 x 235 x 300 mm (±10 mm). | TAK |  |
|  | System zapewnia skuteczną ochronę pacjenta przy bezpiecznym ustawieniu stołu w pozycji Trendelenburga do kąta minimum 40° oraz zabezpiecza stabilne ułożenie pacjenta podczas przechyłów bocznych | TAK |  |
|  | System zapobiega ryzyku przemieszczenia pacjenta oraz uszkodzeniom nerwów | TAK |  |
|  | Średni ucisk powierzchniowy po 5 godzinach użytkowania nie przekracza 26 mmHg | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Jednorazowa maska ochronna na oczy, wymiary 205 x 80 mm (±10 mm), opakowanie zbiorcze 25szt. – 1 op. | TAK |  |