Załącznik nr 2_część_3 do zapytania nr SGA.261.37.2025

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Zestaw pozycjonerów żelowych – szt. 1

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pozycjonery przeciwodleżynowe, wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE. Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| a | Ochrona czoła 165 x 80 x 8 mm (±10mm) – 2 szt. | TAK |  |
| b | Podkładka pod rękę 600 x 200 x 10 mm (±10mm) - 2 szt. | TAK |  |
| c | Nakładka na boczną podpórkę ręki 170 x 110 x 18 mm (±10mm) – 2 szt. | TAK |  |