Załącznik nr 2_część_14 do zapytania nr SGA.261.01.2026

Opis przedmiotu zamówienia

(Parametry techniczno – użytkowe)

Elektroniczny system monitorowania temperatury  – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Kraj produkcji | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025 | TAK, Podać |  |
|  | Rejestrowanie temperatury w zakresie od minimum 0°C do minimum 55°C | TAK, Podać |  |
|  | Rejestrowanie wilgotności w zakresie od minimum 10%RH do 95%RH | TAK, Podać |  |
|  | Zasilanie PoE (Power over Ethernet) bezpośrednio z kabla sieciowego, z baterii lub poprzez USB | TAK, Podać |  |
|  | Transmisji danych poprzez kablową sieć LAN Ethernet (RJ45) oraz port USB | TAK, Podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zewnętrzną sondę do pomiaru temperatury i wilgotności | TAK |  |
|  | Zasilacz DC 5V, 1 A | TAK |  |
|  | Przedłużka do sondy | TAK |  |
|  | Świadectwo wzorcowania | TAK |  |
|  | Jednostki pomiaru temperatury °C, °F | TAK |  |
|  | Wymiary maksymalne: wysokość 55 mm, szerokość 78 mm, grubość 26 mm | TAK, Podać |  |
|  | Interwały rejestracji danych: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sekund lub 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minut | TAK, Podać |  |
|  | Liczba pomiarów w pamięci: 8000 temperatura + 8000 wilgotność | TAK, Podać |  |
|  | Tryby pracy: Endless (pętla) lub Onetime (zatrzymanie po zapełnieniu pamięci) | TAK, Podać |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury minimum 0,1°C | TAK, Podać |  |
|  | Dokładność pomiaru wilgotności minimum 1%RH | TAK, Podać |  |
|  | Interwały transmisji danych: OFF (transmisja wyłączona), 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 minut lub 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 godzin | TAK |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Protech Cloud. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesięcy | TAK, Podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatu w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd pod koniec każdego roku gwarancji. | TAK, opisać |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK, opisać |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane stosownym zaświadczeniem udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |