Załącznik nr 2 część 11 do zapytania nr SGA.261.16.2026

Opis przedmiotu zamówienia – część 11

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat do laseroterapii - 1 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V/50Hz (+/- 10%) | TAK |  |
|  | Aparat do laseroterapii wyposażony w 2 wyjścia do podłączenia 2 sond laserowych |  |  |
|  | Duży czytelny kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 4” | TAK |  |
|  | Baza gotowych programów terapeutycznych dla rehabilitacji | TAK |  |
|  | Własne programy terapeutyczne użytkownika | TAK |  |
|  | Jednoczesne podłączenie 2 sond laserowych | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania różnych sond laserowych o różnej długości fali świetlnej | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych | TAK |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa płynnie regulowana, wypełnienie min. 10-90% | TAK |  |
|  | Regulacja mocy lasera min. 20–100% | TAK |  |
|  | Identyfikacja, test i kontrola podłączonych sond laserowych | TAK |  |
|  | Regulacja głośności aparatu | TAK |  |
|  | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
|  | Min. 2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania danych pacjentów oraz przypisywania im jednostek chorobowych do szybkiego uruchomienia terapii dedykowanej pacjentowi | TAK/NIE |  |
|  | Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 | TAK/NIE |  |
|  | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | TAK/NIE |  |
|  | Sonda punktowa 400 mW , 830 nm (±5%) | TAK |  |
|  | Sonda prysznicowa podczerwona IR min: 4 x 200 mW, 830 nm (±5%). Całkowita moc lasera min. 800 mW | TAK |  |
|  | Dedykowany statyw/ramię do sondy prysznicowej | TAK |  |
|  | Ramię do sondy prysznicowej wieloprzegubowe, wyposażone w przeguby cierne oraz przeguby rotacyjne z możliwością szybkiej regulacji i łatwego ustawienia położenia sondy | TAK/NIE |  |
|  | Zestaw akcesoriów niezbędnych do prowadzania terapii | TAK |  |
|  | W zestawie oryginalny wózek producenta dedykowany do aparatu | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd w okresie gwarancji. | TAK |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (dotyczy myjni, przy dostawie) | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |