Załącznik nr 2 część 9 do zapytania nr SGA.261.16.2026

Opis przedmiotu zamówienia – część 9

(Parametry techniczno – użytkowe)

Aparat do elektroterapii – 2 szt.

| Lp. | Parametry urządzenia | Wymagana wartość parametru | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Producent. | Podać |  |
|  | Model/typ. | Podać |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji 2026 | TAK |  |
|  | Dwukanałowy aparat do elektroterapii, dwa niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230V/50Hz (+/- 10%) | TAK |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz o przekątnej min. 5” | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK/NIE |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Niezależna terapia 2 pacjentów | TAK |  |
|  | Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania pacjentów oraz przypisywania im jednostek chorobowych do szybkiego uruchomienia aparatu | TAK/NIE |  |
|  | Encyklopedia anatomiczna (obrazkowa ) | TAK/NIE |  |
|  | Szeroki zakres elektrodiagnostyki: określanie reobazy, chronaksji, krzywej I/t, współczynnika akomodacji | TAK |  |
|  | Rodzaje prądów min.: - Galwaniczny, - Diadynamiczne, - TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), - Träberta, - Faradaya, - Neofaradyczny, - Rosyjska stymulacja (Kotza), - Impulsy stymulujące, - Impulsy prostokątne, - Impulsy trójkątne, - Impulsy ekspotencjalne, - 2 polowa interferencja, - 4 polowa interferencja, |  |  |
|  | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno | TAK |  |
|  | Pełna gama prądów o niskich i średnich częstotliwościach | TAK |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
|  | Wbudowana baza gotowych programów terapeutycznych i encyklopedia terapii | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany polaryzacji elektrod | TAK |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
|  | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość rozbudowy do 4 różnych terapii w jednym aparacie - elektroterapia, ultradźwięki, laser i magnetoterapia | TAK |  |
|  | Zestaw akcesoriów niezbędnych do prowadzania terapii (kable pacjenta, elektrody itp.) | TAK |  |
|  | W zestawie oryginalny wózek producenta dedykowany do aparatu | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Okres gwarancji – min. 24 miesiące | TAK/Podać |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy okresowe w okresie gwarancji (o częstotliwości i zakresie zgodnym z wymogami producenta), co najmniej 1 przegląd w okresie gwarancji. | TAK |  |
|  | Informacje dotyczące wymaganych/zalecanych przeglądów przez producenta po okresie gwarancji (przy dostawie). Podać : - częstotliwość przeglądów - wykaz czynności wykonywanych przy przeglądzie (lista kontrolna) - wykaz części podlegających okresowej wymianie z podaniem zalecanej częstotliwości ich wymiany. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (dotyczy myjni, przy dostawie) | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów oferowanej konfiguracji (przy dostawie) – 1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzenia w oparciu o przedstawione przez Oferenta zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. Zalecone środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE - deklaracja zgodności / certyfikat CE. | TAK |  |
|  | Wliczona w cenę dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi udokumentowane imiennymi zaświadczeniami. | TAK |  |
|  | Producent urządzenia/urządzeń posiada wdrożoną normę zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE |  |
|  | Przy produkcji urządzenia/urządzeń ograniczono użycie substancji niebezpiecznych, zgodnie z Dyrektywą UE RoHS | TAK/NIE |  |
|  | Materiały użyte do budowy urządzenia/urządzeń nadają się do recyklingu | TAK/Podać |  |
|  | Części zamienne urządzenia/urządzeń nadają się do odzysku lub naprawy | TAK/Podać |  |
|  | Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia/urządzeń obejmuje zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów, potwierdzone zaświadczeniem. Instrukcja zawierająca zasady postępowania minimalizujące zużycie energii elektrycznej, wody oraz generowanie odpadów. | TAK/NIE |  |